МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

Тема: Работа с Ардуино

Выполнил: Сим Константин			Проверил: Valiyev Y.Sh.

Ташкент-2025

Отчёт по семинарской работе №6

Цель работы: Собрать ультразвуковой датчик котрый определяет расстояние и показывает с помощью свето-диодов

Схема:

Введение

В данной лекции рассматривается принцип работы ультразвукового датчика расстояния и его применение совместно с микроконтроллером Arduino Uno. Целью работы является измерение расстояния до объекта и индикация его приближения с помощью светодиодов. Ультразвуковые датчики широко применяются в робототехнике, автоматике, системах безопасности и интеллектуальных устройствах.

Необходимые компоненты

Для выполнения лабораторной работы требуются:

• плата Arduino Uno;

• ультразвуковой датчик расстояния (HC-SR04 или аналог);

• макетная плата (breadboard);

• 3 светодиода;

• резисторы номиналом 100–1000 Ом;

• соединительные провода;

• USB-кабель.

Описание алгоритма работы

Алгоритм работы программы:

1. Отправка ультразвукового импульса;

2. Измерение времени возврата сигнала;

3. Вычисление расстояния в сантиметрах;

4. Сравнение расстояния с пороговым значением;

5. Управление светодиодами в зависимости от расстояния;

6. Вывод информации в последовательный монитор.

Софт программы

// ===== ПИНЫ =====

const int TRIG_PIN = 7;

const int ECHO_PIN = 8;

const int LED1 = 2;

const int LED2 = 3;

const int LED3 = 4;

// ===== ПОРОГИ (см) =====

const int DIST1 = 30;

const int DIST2 = 20;

const int DIST3 = 10;

// ===== ИНТЕРВАЛ =====

const unsigned long INTERVAL = 100;

unsigned long lastTime = 0;

long duration;

int cm;

long readUltrasonicDistance()

{

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

return pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 25000); // таймаут

}

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

pinMode(LED1, OUTPUT);

pinMode(LED2, OUTPUT);

pinMode(LED3, OUTPUT);

}

void loop()

{

if (millis() - lastTime >= INTERVAL) {

lastTime = millis();

duration = readUltrasonicDistance();

if (duration == 0) {

Serial.println("Нет сигнала");

return;

}

cm = duration * 0.01723;

Serial.print("Distance: ");

Serial.print(cm);

Serial.println(" cm");

// Выключаем всё

digitalWrite(LED1, LOW);

digitalWrite(LED2, LOW);

digitalWrite(LED3, LOW);

// Включаем ОДИН LED

if (cm < 50 && cm > 30) {

digitalWrite(LED1, HIGH);

}

else if (cm < 30 && cm > 20) {

digitalWrite(LED2, HIGH);

}

else if (cm < 20 && cm > 1) {

digitalWrite(LED3, HIGH);

}

}

}

Практическое применение

Ультразвуковой датчик расстояния может использоваться для:

• систем предотвращения столкновений;

• охранных сигнализаций;

• роботов с обнаружением препятствий;

• парковочных систем;

• автоматических дверей.

Вывод

В ходе лекции был изучен принцип работы ультразвукового датчика расстояния, реализовано измерение дистанции с помощью Arduino, а также выполнено управление светодиодами в зависимости от расстояния до объекта. Полученные знания могут быть использованы при разработке более сложных автоматизированных и робототехнических систем.